BİOS HATA MESAJLARI

1) Bir uzun iki kısa beep: 
Ekran kartınızda bir sorun var. Ekran kartı kablosu yerinden çıkmış olabilir yada ekran kartınız bozuk. 

2) Tek kısa beep: 

Anakartın bellek tazeleme devresi sorunlu 

3) CMOS Battery has failed: 
CMOS pili zayıflamış. Değişmesi gerekir. 

4) CMOS checksum error 
CMOS'un bozulduğunu gösterir. (CMOS pili bozuk veya zayıf olabilir) 

5) Disk boot failure, insert system disk and press enter 
Sistem boot edemiyor. HDD bağlantısında sorun olabilir, HDD aktif partition tanımlanmamış olabilir, biostan HDD tanımlanmamış olabilir, HDD bozuk olabilir, HDD nizin system dosyaları silinmiş olabilir. 

6) Keyboard error: 
Sisteme bağlı bir klavye yok. Klavyenin kablosu hatalı takılmış olabilir, klavye bozuk olabilir, klavye girişinde sorun olabilir. 

7) Primary Slave Failed: 
Hatalı HDD tanıtımı. Yada daha önceden bilgisayara takılı olup daha sonra çıkarılan ve biostan kaldırılmayan hddler söz konusu olunca böyle yapar. 

8- Floppy Disk Failed: 
Disket sürücünüze erişelimiyor. Kablolarının düzgün takılıp takılmadığından emin olun. Eğer değiştrincede hata devam ediyorsa sürücünüzde sorun vardır. 

9) Cache memmory bad, or not enabled cache !: 
Cache bellek bozulmuş olabilir. Yada cache bellek anakart ile uyumsuz. 

10) DMA Error: 
Doğrudan Erişimli Bellek devrelerinde sorun var. Anakartı değiştirin.